Manual Report

ESP32 Spotify Stream Deck

- Dual-Core FreeRTOS Architecture:

  - Core 0: จัดการคำขอ HTTPS และเชื่อมต่อกับ Spotify Web API เบื้องหลัง

  - Core 1: ขับเคลื่อนการแสดงผลหน้าจอ OLED, สแกนปุ่มกด, เซนเซอร์ Ultrasonic และเสียงเอฟเฟกต์แบบ Real-time (0 ms Latency)

- High-Speed HTTP Keep-Alive:

  - ใช้การเชื่อมต่อแบบ Persistent TLS Connection ไม่ตัดและต่อ Socket ใหม่ทุกครั้ง ทำให้คำสั่งเปลี่ยนเพลง/ปรับเสียงตอบสนองเร็วขึ้นจาก 2–3 วินาที เหลือเพียง ~200 – 350 ms

- Smooth Marquee Scrolling (SSD1306 OLED):

  - แสดงชื่อเพลงและศิลปินที่ยาวเกิน 128 พิกเซลแบบเลื่อนต่อเนื่องวนลูป (Marquee) พร้อมตัดคำตกบรรทัด ปรับสปีด I2C 400kHz (~22–25 FPS)

- Touchless Hand Gesture Volume (Ultrasonic Sensor):

  - ปรับระดับเสียง 0–100% เพียงเลื่อนมือเข้า-ออกที่ระยะ 5 – 30 ซม.

  - มี Exponential Moving Average (EMA Low-Pass Filter) กรองสัญญาณรบกวน ทำให้แถบเสียงบนจอนุ่มนวล ไม่กระตุก

  - หน้าจอเด้งหน้าต่างพิเศษ VOLUME CONTROL ขนาดใหญ่แบบ Real-time

- I2S Audio Feedback (MAX98357A DAC):

  - สังเคราะห์เสียง Waveform สดๆ จากชิป ESP32 ส่งออกแอมป์ขยายเสียง

  - มีเสียง Startup Chime (โด-มี-ซอล), เสียงคลิกปุ่มกด, เสียงไล่คีย์ระดับเสียง และเสียงจำลองสแครชแผ่นเสียง (Vinyl Scratch SFX)

- Turntable Motor & Physical Scrubbing (DRV8833 + N20 Encoder):

  - มอเตอร์หมุนจานแผ่นเสียงจำลองเมื่อเล่นเพลงที่ความเร็วคงที่สมจริง 30% PWM (จำลองความเร็ว 33 RPM)

  - มีระบบวิเคราะห์ความเร็วมอเตอร์อัจฉริยะ (Motor Stall/Grab Detection) ตรวจจับเมื่อผู้ใช้นิ้วแตะเบรกจานหมุน จะตัดการทำงานมอเตอร์และหยุดเพลงทันทีอย่างไร้รอยต่อ

  - หน้าจอ OLED จะเปลี่ยนเป็นหน้า TURNTABLE SCRUB แสดงเวลาที่ถูกเลื่อนไปข้างหน้า/หลัง (วินาที) พร้อมเสียงเข็มแผ่นเสียงสังเคราะห์ตามแรงหมุน

- NeoPixel Reactive Lighting & Smooth Crossfade (15 ดวง):

  - แถบไฟแสดงผลปกอัลบั้มพร้อมปรับความอิ่มตัวสี (Saturation Boost) และกรองสีจืดทิ้งเพื่อให้สีสดใสพุ่งที่สุด

  - เอฟเฟกต์ไฟวิ่งหมุนตาม (Virtual Position) ตรงจังหวะและทิศทางเดียวกับจานแผ่นเสียงเป๊ะๆ พร้อมระบบ Fade-in/Fade-out เปลี่ยนสีข้ามเพลงแบบสมูท (EMA Crossfade 1.5 วินาที

คู่มือการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)

1. ความต้องการของระบบ (Prerequisites)

- Visual Studio Code พร้อมติดตั้งส่วนขยาย PlatformIO IDE

- Python 3.x สำหรับรันสคริปต์ขอ Spotify Token

- บัญชี Spotify (แนะนำ Spotify Premium) สำหรับการสั่งข้ามเพลง/ปรับเสียงผ่าน Web API

2. การขอ Spotify API Credentials & Refresh Token

- เข้าไปที่ Spotify Developer Dashboard

- สร้าง App ใหม่ และเข้าไปที่ Settings:

  - คัดลอก Client ID และ Client Secret

  - ในส่วน Redirect URIs ให้เพิ่ม URL: http://127.0.0.1:8888/callback (ห้ามใช้ localhost) แล้วกด Save

- เปิด Terminal และรันสคริปต์ขอ Refresh Token:

python tools/get_spotify_token.py

- กรอก Client ID และ Client Secret ตามที่หน้าจอถาม จากนั้นเว็บเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นมาให้กดยืนยันสิทธิ์ เมื่อสำเร็จ สคริปต์จะแสดง REFRESH_TOKEN ให้คัดลอกไว้

3. การตั้งค่า Credentials ในโปรเจกต์

- คัดลอกไฟล์ include/config.example.h แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น include/config.h

- ใส่ข้อมูล Wi-Fi และ Spotify Tokens:

#define WIFI_SSID             "ชื่อไวไฟของคุณ_2.4GHz"

#define WIFI_PASSWORD         "รหัสผ่านไวไฟ"

#define SPOTIFY_CLIENT_ID     "คัดลอก_Client_ID_มาวางที่นี่"

#define SPOTIFY_CLIENT_SECRET "คัดลอก_Client_Secret_มาวางที่นี่"

#define SPOTIFY_REFRESH_TOKEN "คัดลอก_Refresh_Token_มาวางที่นี่"

4. คอมไพล์และอัปโหลดลงบอร์ด (Upload Firmware)

เชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Micro-USB จากนั้นรันคำสั่งใน Terminal:

& "$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts\pio.exe" run -t upload -t monitor

1. เมื่อเปิดเครื่อง (Startup Sequence)

- หลอดไฟ NeoPixel 15 ดวงจะกวาดไฟสีฟ้า 1 รอบ

- ลำโพง I2S จะเล่นเสียง Startup Chime (โด-มี-ซอล)

- หน้าจอ OLED แสดงสถานะ "Connecting..." และทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมดึงข้อมูลเพลงที่เล่นอยู่จาก Spotify อัตโนมัติ

2. การควบคุมการเล่นเพลง (Playback Controls)

- ปุ่ม Previous : กดเพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า

- ปุ่ม Play/Pause : กดเพื่อสลับสถานะเล่นเพลงหรือหยุดเพลง (หน้าจอ OLED และมอเตอร์จะตอบสนองทันทีแบบ Optimistic UI)

- ปุ่ม Next : กดเพื่อข้ามไปเพลงถัดไป

Previous

Next

Play/Pause

3. การปรับระดับเสียงไร้สัมผัส (Hand Gesture Volume)

- ยื่นมือเข้าใกล้ด้านหน้าเซนเซอร์ Ultrasonic (ระยะ 5 ถึง 30 เซนติเมตร)

- หน้าจอ OLED จะสลับเป็นโหมด VOLUME CONTROL ขนาดใหญ่ทันที พร้อมแถบเสียงและตัวเลขระยะมือ

- หลอดไฟ NeoPixel จะติดไล่ตามระดับเสียง (เขียว →เหลือง →แดง)

- ลำโพงจะส่งเสียง Beep ตามระดับความดัง (320 Hz – 1100 Hz)

- เมื่อได้ระดับเสียงที่ต้องการ ให้ดึงมือออก ระบบจะรอเพียง 200 ms แล้วส่งระดับเสียงไปยัง Spotify ในทันที

ลำโพง

4. จานหมุนแผ่นเสียงจำลอง (Turntable & Scratching)

- ขณะที่เพลงกำลังเล่น มอเตอร์ DRV8833 จะหมุนจานแผ่นเสียงด้วยความเร็วคงที่สมจริง (30% PWM) โดยแถบไฟ NeoPixel จะวิ่งวนรอบตรงตามตำแหน่งแผ่นเสียงแบบ 1:1

- การสแครช/เลื่อนเพลง (Scrubbing):

  - การจับแผ่น (Stall Detection): ระบบจะรอ 1 วินาทีให้มอเตอร์ตั้งตัว เมื่อคุณเอามือแตะจานหมุนจนความเร็วตกหรือหยุดนิ่ง ระบบจะตัดไฟมอเตอร์ทันทีและหยุดเพลงชั่วคราว

  - การสแครช (Scratch): หน้าจอ OLED จะเด้งหน้าจอ TURNTABLE SCRUB แสดงจำนวนวินาทีที่ต้องการเลื่อนไปข้างหน้า (+X sec) หรือถอยหลัง (-X sec) พร้อมไฟ NeoPixel ที่จะขยับตามปลายนิ้วคุณ และมีเสียงเอฟเฟกต์สแครช (Vinyl Scratch SFX) ที่ดังตามความเร็วที่คุณปั่นจาน

  - การปล่อยแผ่น (Release): เมื่อหยุดหมุนจานครบ 350ms ระบบจะทำการ Seek เพลงไปที่ตำแหน่งที่คำนวณไว้ และสั่งมอเตอร์หมุนเล่นเพลงต่ออัตโนมัติ